Приложение № 1 к Приглашению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление элементов и конструкций,

выполнение комплекса работ рекламно-имиджевого оформления

Дополнительного офиса №601 Бобруйск
(г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 123-55)

I. Перечень товаров (работ, услуг) 
рекламно-имиджевого оформления

| № п/п | Наименование элементов и конструкций (работ, услуг) | Кол-во (объём) | Примечания | Стоимость предложения с НДС, BYN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фасадная световая вывеска из отдельностоящих букв, Стандарт 750 c доставкой и монтажом | 2 шт. | Размещение на вент. фасадах здания с двух сторон. Наименование на вывеске – «СБЕР». |  |
| 2 | Панель-кронштейн двусторонний световой, Стандарт 750 с доставкой и монтажом | 2 шт. | Размещение на вент. фасадах здания с двух сторон. |  |
| 3 | Аппликация знак Сбер входной группы с доставкой и монтажом | 1 шт. | Размещение на остеклении входной группы |  |
| 4 | Карман для объявлений под формат А4 с доставкой и монтажом | 8 шт. | Размещение на остеклении входных групп |  |
| 5 | Табличка фасадная стандарт с доставкой и установкой | 1 шт. | Размещение на фасаде здания |  |
| 6 | Тактильные таблички для инвалидов с доставкой и монтажом | 2 шт. | Размещение на фасаде здания |  |
| 7 | Наклейка двухсторонняя желтый круг с доставкой и монтажом | 8 шт. | Размещение на остеклении входной группы |  |
| 8 | Стикер «Видеонаблюдение» с доставкой и монтажом | 3 шт. | Размещение на остеклении входной группы |  |
| 9 | Вывеска световая интерьерная «Логотип» на дистанции с доставкой и монтажом Ориентировочный размер: 1 837 x 500 x 50 мм. Перед изготовлением окончательные размеры согласовать с Заказчиком | 1 шт. | Размещение внутри на мебельном элементе |  |
| 10 | Вывеска несветовая интерьерная «Знак» на дистанции с доставкой и монтажом | 1 шт. | Размещение внутри на стене |  |
| 11 | Вывеска интерьерная «Знак» на дистанции с контражурной подсветкой с доставкой и монтажом | 1 шт. | Размещение внутри на мебельном элементе |  |
| 12 | Табличка двухсторонняя с номером рабочего места на штанге с доставкой и монтажом | 4 шт. | Потолочное крепление штанги |  |
| 13 | Стикер номера рабочего места с доставкой и монтажом | 4 шт. | Размещение внутри на остеклении |  |
| 14 | Композиция из оргстекла 3 мм с доставкой и монтажом | 1 шт. | Крепление к стене |  |
| 15 | Несветовой лайтбокс А1 с доставкой и монтажом | 3 шт. | Размещение на стенах |  |
| 16 | Комплект информационных аппликаций с доставкой и монтажом | 1 компл. | Размещение на стенах / остеклении / дверях |  |
| 17 | Комплект стикеров оформления офисного банкомата с доставкой и монтажом | 1 компл. | Размещение на банкомате |  |
| 18 | Комплект стикеров оформления черезстенного банкомата с доставкой и монтажом | 1 компл. | Размещение на банкомате |  |
| 19 | Комплект стикеров оформления инфокиоска с доставкой и монтажом | 1 компл. | Размещение на инфокиоске |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Примечания:

1. Цены должны быть указаны с учетом доставки, установки (монтажа) и подключения всех 
элементов и конструкций.

2. Розничное руководство ПАО Сбербанк с подробными техническими характеристиками 
и описанием применяемых материалов прилагается.

3. Монтаж элементов и конструкций должен осуществляться специалистами, имеющими удостоверение на разрешение выполнения работ в мобильных подъемных рабочих платформах.

II. Техническая спецификация 
на элементы и конструкции (товары, услуги)
рекламно-имиджевого оформления

1. Фасадная световая вывеска из отдельностоящих букв, Стандарт 750

•	Наименование брэнда на вывеске – «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

•	При необходимости в комплект должна быть включена рама (сварная конструкция).

Фасадная световая вывеска представляет собой логотип СБЕР в виде объемных отдельностоящих букв определенного стандартного размера.

Внешний вид

Вид днем	Вид ночью

Эскиз размещения на фасаде здания (г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 123-55)

Стандарты и типоразмеры

Стандарт 750

Конструктивные решения и используемые материалы

Важно! 
Напечатанный логотип должен обеспечивать необходимую насыщенность и яркость во всём цветовом градиенте, 
как при включённой, так и при выключенной подсветке. Изготовленный логотип необходимо проверить на соответствие 
цветовой системы логотипа.

1. Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм с окраской автоэмалью по порошковой технолоrии RAL 9003 (цвет белый глянцевый).

2. Акриловое стекло прозрачное 10 мм. Для оптимального светорассеивания торцы элемета из акрила матируются.

3. Виниловая плёнка с полноцветной печатью цветного градиента. Для обеспечения яркости и насыщенности цвета изображение наносится в 3 слоя:

1 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке,
2 слой — транслюцентная белая пленка,
З слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке.

4. Модуль светодиодный RGB.

5. Композитный материал 3 мм белый.

6. Виниловая плёнка с полноцветной печалью цвета Pantone 7739 (цвет зелёный). Для обеспечения яркости и насыщенности цвета изображение наносится в 3 слоя:

1 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке,
2 слой — транслюцентная белая пленка,
З слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке.

7. Светодиодный модуль зеленого свечения.

Пример рамы для крепления объемных букв на фасаде

Для монтажа букв на фасаде может быть использована рама, которая представляет собой сварную конструкцию из черного металла, загрунтованную и окрашенную в цвет фасада по порошковой технологии. Перемычки располагаются за знаком и буквами.

Важно! Рама используется только в случае крепления объемных букв непосредственно к фасаду здания.

Условные обозначения:

1. Рама

2. Кронштейн крепления рамы к фасаду

3. Знак

4. Буквы

5. Место установки блока питания и контроллера

Примеры изготовленных конструкций

2. Панель-кронштейн двусторонний световой, Стандарт 750

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Панель-кронштейн представляет собой двусторонний знак СБЕР, размещенный перпендикулярно к плоскости фасада.

Размещается справа или слева от логотипа, с обязательным соблюдением зоны комфорта

равной min 3Н, в месте наилучшей видимости со стороны проезжей части.

Внешний вид

Вид днем	Вид ночью

Стандарты и типоразмеры

Технология изготовления и используемые материалы

1. Окраска по порошковой технологии RAL 9003 (белый)

Труба квадратная 30х30 мм.
Лист стальной 6 мм.

2. Черный металл с грунтовкой и окраской по порошковой технологии RAL 9003 (белый).

Труба 25х25 мм. 
Труба 15х15 мм.

3. Кожух декоративный. Композитный материал 3 мм (белый).

4. Черный металл 2 мм с грунтовкой и окраской RAL 9003 (белый).

5. Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм с окраской автоэмалью по порошковой технологии RAL 9003 (цвет белый, глянцевый).

6. Акриловое стекло прозрачное 10 мм с аппликацией виниловой пленкойс полноцветной печатью цветового градиента.

Для обеспечения яркости и насыщенности цвета изображение наносится в З слоя:

1 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке;
2 слой — транслюцентная белая пленка;
3 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке.

Для оптимального светорассеивания торцы элемента из акрила матируются.

7. Светодиодный модуль зеленого свечения.

8. Прозрачный PET(g) 2 мм с аппликацией виниловой пленкой с полноцветной печатью цвета Pantone 7739 (цвет зеленый).

Для обеспечения яркости и насыщенности цвета изображение наносится в 3 слоя:

1 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке; 
2 слой — транслюцентная белая пленка; 
3 слой — печать 1440 dpi на прозрачной пленке.

Важно! Напечатанный логотип должен обеспечивать необходимую насыщенность и яркость во всём цветовом градиенте, как при включённой, так и при выключенной подсветке. Изготовленный логотип необходимо проверить на соответствие цветовой системы логотипа (см. описание и схему в п. 1 технического задания).

Особенности размещения

|  | Размещение панель-кронштейна совместно с отдельностоящими буквами Панель-кронштейн должен быть размещен на расстоянии: • Не менее чем 3Н от логотипа на фасаде; • Не менее чем 0,5Н от угла здания, где Н — высота знака логотипа. Общие принципы: • Панель-кронштейн и логотип на фасаде размещаются на одной горизонтальной оси; • Нижняя точка панель-кронштейна должна быть на высоте не менее чем 2,4 м от поверхности земли. Если нижняя точка панель-кронштейна менее чем 2,4 м от поверхности земли, панель-кронштейн не размещается; • Размеры знака на вывеске и панель-кронштейне должны совпадать (равны Н); • Панель-кронштейн размещается справа или слева от логотипа, в месте наилучшей видимости со стороны проезжей части. Он показывает начало или конец занимаемого помещения. |
| --- | --- |

Примеры изготовленных конструкций

3. Аппликация знак Сбер входной группы

Ориентировочный размер (диаметр): 1700–2 000 мм.

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара.

|  | На входной двери с остеклением размещается графическая аппликация «знак Сбер» (далее – Знак), скадрирированный по правой стороне, на одну шестую часть. В исключительных случаях – Знак может не кадрироваться. Важно! Знак размещается только двустворчатых и полуторных остекленных распашных дверях. На одностворчатых дверях Знак не размещается. Знак вписывается остекление двери. |
| --- | --- |

Внешний вид и принцип размещения

Используемые материалы и рекомендации по изготовлению:

- Аппликация — прозрачная виниловая матовая самоклеящаяся пленка с полноцветной печатью, 1440 dpi, 
с матовой ламинацией.

- Плоттерная резка.

- Матовая ламинация.

Рекомендации по монтажу:

• Предназначенная под монтаж стикера поверхность двери должна быть чистой и сухой. Непосредственно перед наклеиванием поверхность двери необходимо обезжирить и насухо протереть;

• На остекление внешней двери Знак наклеивается со стороны улицы.

4. Карман для объявлений под формат А4

Спецификация: Размещение на остеклениях входных групп совместно с другими фирменными элементами (знак Сбер, Табличка Стандарт или Эконом, стикер с юридическим наименованием и т.д.). • Размер: под лист формата А4. • Материал: ПЭТ прозрачный толщина 1,5 мм. • Крепление: двусторонний скотч 3М или аналог.

Внешний вид и принцип размещения

Карманы с объявлениями и Табличка выравниваются по верхнему краю.

Высота размещения таблички 1 600 мм от верхнего края таблички, до поверхности земли.

5. Табличка фасадная стандарт

Стандартный размер таблички (ДхВхГ): 400х400х20 мм.

•	Наименование брэнда на вывеске – «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Внешний вид и рекомендации по изготовлению

Лицевая панель соединяется крепёжными элементами с задней стенкой таблички через верхнюю и нижнюю боковины.

1. Задний кожух
1.1 Алюминий АМг2М, 2 мм или композитный материал З мм.

2. Лицевая панель
2.1 Композитный материал З мм белого цвета.
2.2 Изображение — полноцветная печать 1440 dpi на самоклеющейся плёнке с нанесением защитной ламинации.

3. Крепёжные элементы
3.1 Саморез.

Задняя стенка таблички крепится к фасаду здания в любых произвольных точках (определяется особенностями места монтажа — лепнина, неровности фасада и т.д.). На установленную заднюю стенку надевается лицевая панель.

Рекомендации к монтажу

• Высота размещения таблички 1 600 мм, от верхнего края таблички, до поверхности земли;

• Табличка и объявления выравниваются по верхнему краю;

• Табличка размечается слева от правосторонней двери и справа от левосторонней двери;

• Табличка размечается на расстоянии 50–70 мм от дверных откосов.

Принципы размещения

6. Тактильные таблички для инвалидов

Размер: 198 x 198 мм.

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Специализированные знаки обозначения доступности объектов –  Тактильные таблички (пиктограммы) «Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках», «Вход в помещение» имют одинаковый размер 198х198мм.

|  | Рекомендации по изготовлению - Основа – ударопрочный полистирол/ПВХ/композит. - Рельефное изображение (тактильный подъем min 0,8 мм) - Система крепления к фасаду. |
| --- | --- |

Рекомендации к монтажу

• Устанавливается со стороны дверной ручки на высоте 1,2 м от пола.
• Расположения и указание таблички «Вход в помещение» зависит от расположения дверной ручки.

7. Наклейка двухсторонняя желтый круг

Размер: d = 150 мм.

|  | Рекомендации по изготовлению - Двухсторонний вариант. - Самоклеящаяся пленка ORACAL серии 641 номер 021 желтый. - Плоттерная резка. |
| --- | --- |

Пример размещения – см в п. 6.

При отсутствии аппликации знак «Сбер» устанавливаются два круга желтого цвета диаметром 150 мм, которые устанавливаются на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности.

8. Стикер «Видеонаблюдение»

Размер: 84 х 84 мм.

Стикер «Видеонаблюдение» обязателен к размещению на двери основного входа в офис.

|  | Рекомендации по изготовлению • Полноцветная печать на виниловой самоклеящейся пленке, • 1440 dpi, • матовая ламинация. Рекомендации по монтажу • Монтируются в верхнем левом углу входной двери (входной группы). |
| --- | --- |

9. Вывеска световая интерьерная «Логотип» на дистанции

Ориентировочный размер: 1 837 x 500 x 50 мм

•	Наименование брэнда на вывеске – знак «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Интерьерная световая вывеска «Логотип» состоит из Знака и названия бренда в виде объемного 
элемента с системой подсветки.

|  | Рекомендации по изготовлению - ПВХ 4–5 мм. - ПММА молочное 3 мм. - Светодиодная подсветка. - Глубина световых элементов – 50–70 мм. |
| --- | --- |

Внешний вид

10. Вывеска несветовая интерьерная «Знак» на дистанции

Размер: 1 200 x 1 200 x 5 мм.

•	Наименование брэнда на вывеске – знак «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Интерьерная несветовая вывеска представляет собой знак СБЕР в виде элемента из оргстекла, 
расположенного на дистанции.

|  | Рекомендации по изготовлению - ПММА прозрачное 5–7 мм. - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке. - 1440 dpi. - Глянцевая ламинация. - Крепеж – бобышки 8 мм. |
| --- | --- |

Примеры изготовленных конструкций

11. Вывеска интерьерная «Знак» на дистанции с контражурной подсветкой

Размер: 550 x 550 x 50 мм.

•	Наименование брэнда на вывеске – знак «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Интерьерная световая вывеска представляет собой знак СБЕР в виде объемного элемента 
с системой контражурной подсветки.

|  | Рекомендации по изготовлению - ПВХ 4–5 мм. - ПММА молочное 3 мм. - Светодиодная подсветка (контражур). - Глубина световых элементов – 50 мм. - Покраска в светлый серебристо-серый цвет. |
| --- | --- |

Схема вывода точек под подсветку

Примеры изготовленных конструкций

12. Табличка двухсторонняя с номером рабочего места на штанге

Размеры табличек:

1) 225 x 225 мм - одинарная;

2) 450 x 225 мм - сдвоенная.

Длина штанги: до 1 800 мм.

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Таблички представляет собой указатель номера рабочего места, закреплен и опущен с потолка 
на жесткой штанге (шпильке), задекорированной трубой.

Важно! Номера на табличках, как и тип таблички (одинарная/сдвоенная) будет определен позже.

|  | Рекомендации по изготовлению - ПВХ 10 мм. - Скругленные углы. - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Крепеж – жесткий, шпильки, закрытые белой декоративной трубой. - Двухстороннее изображение. |
| --- | --- |

Примеры макетов (будет уточнено)

Примеры изготовленных конструкций

13. Стикер номера рабочего места

Размер: 225 x 225 мм.

|  | Технические требования - Скругленные углы. - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. |
| --- | --- |

Важно! Номера на стикерах будут определены позже.

14. Композиция из оргстекла 3 мм

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

Важно! Размер одной композиции равен в пределах до 0,5 м2 и определяется по габаритам 
(длина - высота) композиции.

Композиция представляет собой объемные надписи из отдельных букв, закрепленные к стене
на двусторонний скотч.

| Пример изготовленных конструкций | Технические требования - ПММА черное или прозрачное, 3 мм. - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке. - 1440 dpi. - Глянцевая ламинация. - Лазерная резка. - Крепеж: жидкие гвозди/скотч. |
| --- | --- |

15. Несветовой лайтбокс А1

Размер: А1 – 841 x 594 мм.

Лайтбоксы – безрамочные несветовые конструкции с высококачественной графикой с айдентикой 
Банка, напечатанной с высокой четкостью. Размещаются на свободных стенах в зоне рабочих мест сотрудников, в переговорных комнатах, зонах отдыха и ожидания. Размещение – только горизонтальное.

|  | Рекомендации по изготовлению • Высококачественная четкая печать. • 1440 dpi. • Безрамочная конструкция. Рекомендации по монтажу • Уровень размещения от уровня чистового пола – 1750 мм до центра лайтбокса, • размещение – горизонтальное. |
| --- | --- |

Не допускаются: потертости, полошение, царапины, сколы, вмятины, остатки клея и т.д.

16. Комплект информационных аппликаций

16.1. Аппликация двухсторонняя с юридическим наименованием и адресом – 1 шт.

Важно! Приведенные размеры – ориентировочные и могут незначительно отличаться.

| Примеры наклеек | Ориент. размер | К-во | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо Оборот | 460x190 мм | 1 шт. |  |

16.2. Аппликации для монтажа на стену – 2 шт.

Важно! Приведенные размеры – ориентировочные и могут незначительно отличаться.

| Примеры наклеек | Ориент. размер | К-во | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. - Переноска на поверхность. - Цвет для однотонной пленки: «Графитовый Сбер» (подбор по Oracal) или белый. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 350x510 мм | 2 шт. |  |

16.3. Аппликации из отдельно стоящих букв на остекление и двери – 10 шт.

Важно! Приведенные размеры – ориентировочные и могут незначительно отличаться.

| Примеры наклеек | Ориент. размер | К-во | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. - Переноска на поверхность. - Цвет для однотонной пленки: «Графитовый Сбер» (подбор по Oracal). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 360x49 мм | 1 шт. |  |
|  | 300x160 мм | 2 шт. |  |
|  | 333x174 мм | 1 шт. |  |
|  | 280x100 мм | 4 шт. |  |
|  | 150x116 мм | 2 шт. |  |

17. Комплект стикеров оформления офисного банкомата

Важно! Приведенные размеры стикеров – ориентировочные и могут незначительно отличаться (+/- 10%).

1. Информационная аппликация на стену (плоттерная резка):

- ориентировочный размер:  300 x 450 мм – 1 шт.

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. - Переноска на поверхность. |
| --- | --- |

2. Аппликация на корпус офисного банкомата (плоттерная резка):

- боковые стороны:  346 x 1 330 мм – 2 шт.

- лицевая сторона:    200 x 54 мм – 1 шт.

Технические требования 
- Самоклеящаяся пленка Oracal 641-010 (матовый, белый).  
- Плоттерная резка. 
- Накатка с лицевой стороны.

3. Мелкие стикеры оформления офисного банкомата (менее 0,5 м2)

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке, 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. |
| --- | --- |

18. Комплект стикеров оформления черезстенного банкомата

Важно! Приведенные размеры стикеров – ориентировочные и могут незначительно отличаться (+/- 10%).

1. Информационная аппликация на стену (плоттерная резка):

- ориентировочный размер:  300 x 450 мм – 1 шт.

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. - Переноска на поверхность. |
| --- | --- |

2. Мелкие стикеры оформления черезстенного банкомата (менее 0,5 м2)

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке, 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. |
| --- | --- |

19. Комплект стикеров оформления инфокиоска

Важно! Приведенные размеры стикеров – ориентировочные и могут незначительно отличаться (+/- 10%).

1. Информационная аппликация на стену (плоттерная резка):

- ориентировочный размер:  300 x 400 мм – 1 шт.

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке . - 1440 dpi. - Накатка с лицевой стороны. - Плоттерная резка. - Переноска на поверхность. |
| --- | --- |

2. Аппликация на корпус инфокиоска (плоттерная резка):

- на лицо:    155 x 42 мм – 1 шт.

Технические требования

- Самоклеящаяся пленка Oracal 641-010 (матовый, белый).  
- Плоттерная резка. 
- Накатка с лицевой стороны.

3. Мелкие стикеры оформления инфокиоска (менее 0,3 м2)

|  | Технические требования - Полноцветная печать на самоклеящейся пленке, 1440 dpi. - Матовая ламинация. - Накатка с лицевой стороны. |
| --- | --- |